1. Feladat (15  pont)

A körmozgást végző anyagi pont mozgásának szöggyorsulása egyenesen arányos a szögsebességgel és ezzel ellentétes irányú: ε=−kω. A pont a t0=0 időpillanatban a pálya megjelölt helyéről adott ω0 kezdeti szögsebességgel indul.

(a ) Írja fel az ω szögsebességet és a φ koordinátát az idő függvényében.

(b) Állapítsa meg a k arányossági tényezőt úgy, hogy a test a „megállásig” legalább 3 egész fordulatot végezzen!

2. Feladat (15  pont)

A (2) jelű, r sugarú tárcsa az (1) jelű ABCD karon van csapágyazva. Az ABCD kar pillanatnyi sebesség- és gyorsulásállapotát az xyz abszolút rendszerhez képest a kar B pontjához rendelt vB=0, ω1, aB=0, ε1  vektorok jellemzik. A (2) jelű tárcsa pillanatnyi sebesség- és gyorsulásálla-potát az (1) jelű karhoz rögzített, azzal együttmozgó ξηζ relatív rendszerben ismerjük; a relatív sebesség- és gyorsulásállapotot a D ponthoz rendelt vDr=0, ω2r, aDr=0, ε2r vektorok jellemzik. A vizsgált pillanatban az xyz és aξηζ koordinátarend-szer megfelelő tengelyei párhuzamosak.

Adott mennyiségek:        ω1=2j 1s, ε1=3j 1s2, h=0.6m  ω2r=1nξ 1s, ε2r=2nξ 1s2, r=0.4m

Jellemezze a (2) jelű tárcsa pillanatnyi sebesség- és gyorsulásállapotát az xyz abszolút rendszerben. Vonatkoztatási pontul válasszuk a D jelű pontot. (vDa=?, ω2a=?, aDa=?, ε2a=?)

3. Feladat ( 20  pont)

Az elhanyagolható tömegű  merev kocka három csúcsára egyenlő tömegű anyagi pontokat rögzítettünk. A kocka az  AB lapátlójára illeszkedő rögzített tengely körül állandó ω szögsebességgel forog. (ω iránya az ábrán bejelölt!)

Adott mennyiségek:

l=0.3 m , m=6kg, ω=121s .

- Határozza meg a pontrendszer impulzusvektorát .

- Határozza meg a pontrendszer A pontra számított perdületvektorát.

- Írja fel az impulzus vektorrendszer centrális egyenesének egyenletrendszerét.

- Számítsa ki a pontrendszer mozgási energiáját.